BOITIER TRANSEL

# Description

Ce boîtier permet d’étudier la charge et la décharge d’un condensateur au travers d’une résistance ainsi que les phénomènes transitoires en très basse tension (inférieure à 5V).

Ce boîtier permet de prélever directement par fiches bananes 4mm :

- La d.d.p. aux bornes du condensateur C

- La tension appliquée au montage.

Un interrupteur permet de déclencher la charge et la décharge du condensateur. A sa commutation il délivre une information binaire à ORPHY GTS par l’intermédiaire d’une entrée front qui vous permettra de synchroniser le début de vos acquisitions.

Ce boîtier se raccorde directement sur les prises A et D d’ORPHY GTS

+				R

+C

ALIMENTATION

EXTERNE 0…5V

-                                                                                                              - C

EA3        EA2

EA1 CHASSIS  Ref(0)  EF0  EA0

NOTA :

Ce boîtier peut aussi être utilisé avec ORPHY GTS2 et ORPHY GTI. Les calibres de mesures allant jusqu’à +/-10V vous pouvez augmenter la tension d’alimentation du quadripôle dans les mêmes proportions. Rien ne vous empêche avec ces 2 interfaces d’utiliser le boîtier pour étudier les filtres passifs en régime sinusoïdal.

IMPORTANT :

Sur ORPHY GTS2, la prise D n’est plus disponible. Il suffit simplement de brancher la prise DIN mâle (avec la bague D) sur la prise B d’ORPHY GTS2. Dans ce cas les mesures se feront sur EA4 et EA5 au lieu de EA2 et EA3 (voir schéma ci dessus).